惠州市第二人民医院菱湖院区后山智慧停车场进出闸口旁挡土墙排水沟加固项目需求概况

- 一、项目概况

1.项目名称：惠州市第二人民医院菱湖院区后山智慧停车场进出闸口旁挡土墙排水沟加固项目

2.项目地点：惠州市第二人民医院菱湖院区

3.工期：手续完备后施工要求10天内完成

4.预算金额：39617.14元（含税），费用含设备、材料、人工、安装、运输、高空作业、现场清理、税费等一切包干费用。

二、项目内容及要求

- 采用做模板、植筋、浇筑混凝土的方式对内陷坍塌段排水沟进行加固，消除排水沟内陷坍塌现象及坡下人行道旁污水排放口周围出现空鼓等现象。（详见工程量清单）

- 三、付款方式：工程竣工完成验收后由医院委托第三方进行结算审核，审核完毕后支付结算审核金额的100%。

- 四、质保期：一年

附件1

工程量清单

工程名称：菱湖院区后山智慧停车场进出闸口旁挡土墙排水沟加固项目

| 项目名称：惠州市第二人民医院菱湖院区后山智慧停车场进出闸口旁挡土墙排水沟加固工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除原护坡及排水沟表面混泥土 | 平方 | 62 | 人工及机械设备拆除 |
| 2 | 地沟扎钢筋 | 米 | 20 | 12厘螺纹钢做主筋，8厘圆钢做支筋，细铁丝连接固定，20米长，地沟规格深50cm*宽50cm |
| 3 | 地沟支模板 | 米 | 20 | 9厘模板，工具及人工 |
| 4 | 地沟浇混泥土 | 立方米 | 9 | C35高标号商品混泥土，震动泵夯实,20米长，地沟规格深50cm*宽50cm，混泥土厚度30cm |
| 5 | 护坡墙体混泥土面层 | 立方米 | 8 | C35高标号商品混泥土，震动泵夯实，20米长，2米宽，0.2米厚 |
| 6 | 人行道地面拆除原破损路面及路基 | 平方 | 4 | 人工及机械设备 |
| 7 | 人行道路面回填平整 | 平方 | 4 | 细石粉回填，机械夯实 |
| 8 | 人行道路面混泥土层 | 立方米 | 1.2 | C35高标号商品混泥土，震动泵夯实,4米长，1米宽，混泥土厚度0.3米 |
| 9 | 人行道路面贴渗水砖 | 平方 | 4 | 渗水砖及水泥沙，人工 |
| 10 | 清理卫生及垃圾外运 | 项 | 1 | 人工及车辆运输费 |