惠州市第二人民医院菱湖院区食堂房屋安全鉴定服务项目

询价文件

2024年1月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院菱湖院区食堂房屋安全鉴定服务项目，邀请合格响应人报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院菱湖院区食堂房屋安全鉴定服务项目

2.项目采购预算：15500.00元（含税）

二、响应人资格

1．在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应人应具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4.响应人必须具备有效期内的检验检测机构资质认定证书；

5．法律、法规规定的其他条件；

6．本项目不接受联合体参与。

三、项目概况：

- 1.建筑面积约988平方米，对建筑物进行房屋安全鉴定，以了解建筑物结构及墙体内外面安全现状是否满足目前的正常使用。

- 2.项目地点:惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院

四、工期要求

成交供应商签订合同后10天内完成房屋鉴定工作。

五、检测工作内容

1、检测前期准备工作：查阅、分析原结构设计施工图纸资料，编制现场检测计划，准备检测仪器设备；

2、结构整体平面布置检测：对整个结构轴线、尺寸、层高及建筑高度测量；

3、上部结构强度检测评定：针对工程实际情况，依照原始芯样数据实际抗压强度，获取试验数据，作为报告编写依据；

4、上部结构主要构件尺寸测量：该建筑物现状使用用途是否变更、加层或改建扩建、测量框架柱、梁构件截面尺寸、测量楼板厚度等；

5、上部结构砼构件钢筋配置情况检测评定：采用磁感应钢筋探测仪或人工开凿相结合的方法检测柱、梁钢筋配置，主要包括主筋数量、主筋直径、箍筋直径、箍筋间距等。楼板钢筋配置检测包括楼板双向钢筋直径、间距检测等；

6、上部结构构件砼碳化深度检测；

7、抗震检测：检查建筑物结构体系是否满足抗震标准要求。检测柱、梁、板碳化深度，上部结构砼构件破损情况检测及围护结构检查检测砼构件是否存在裂缝损伤、是否存在钢筋锈蚀等损伤情况，其中构件裂缝检测包括裂缝长度、裂缝宽度、裂缝走向等特征。对围护结构构件进行裂缝检测和构造连接检查；

8、建筑整体倾斜测量；

9、基础开挖的检测：包括基础类型、材料、尺寸及埋置深度，基础开裂、腐蚀或损坏程度；基础材料的强度等级；基础的倾斜、弯曲、扭曲等情况；桩基础的入土深度、持力层情况和桩身质量等；

10、分析计算鉴定：

（1）结构承载能力验算；

（2）结构可靠性鉴定结论；

（3）处理意见和建议；

（4）出具《房屋可靠性检测鉴定》报告。

六、其它要求

1、成交供应商不得以价钱低、工作量少等理由拖延开展工作时间，否则一概视为自动放弃成交资格。

2、合同期内如发生人身安全及其它事故，一切责任和经济补偿均由成交供应商负责。

3、本项目的服务不得由无相应资质的分支机构负责。

4、为确保服务质量及与采购人沟通联系，成交供应商需设置专职主管负责对本项目的服务范围、服务质量的检查与监督及与采购人日常联系业务。

5、成交供应商需提供管理服务规范要求及确保服务质量达标的具体措施。

6、成交供应商需主动接受采购人的指导、检查监督及协调。

7、对本项目有关情况保密，不得与本项目有利益关系的人接触，做好资料保密工作，确保资料不外泄。

七、付款方式：提交《房屋可靠性检测鉴定》报告及发票后15个工作日内一次性支付合同金额。

八、响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

九、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

十、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2024年1月18日上午10:00（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院会议室

响应文件份数:两份（一正一副）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

十一、开封时间及地点

开封时间：2024年1月18日上午10:00（北京时间）

开封地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院会议室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求，如有要求提供相关证明、佐证材料的需在响应文件中提供，否则将失去该项目响应资格；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 服务期 |  |

注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、相关物料费、运输费、管理费、利润、规费、税金、配合费，以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月    日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在惠州市第二人民医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

响应人法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。（提供声明函） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录。 |
|  | 响应人必须具备有效期内的检验检测机构资质认定证书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

第六部分  “★”号条款响应证明文件及其他所需证明材料

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XXX采购项目，若有幸成为成交响应人，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

响应人名称（公章）：

响应人代表（签字）：

日期：2023年  月  日

## 诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应中选人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应中选人名称（签章）：

日期：          年      月     日